附件2：

采购需求报价

| 技术需求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 合计（万元） | 品牌、型号 | 技术参数及性能（配置）要求 | 响应说明 |
| 1 | 电子认证服务中台 | 套 | 1 | 5.5 | 5.5 |  | 1. 服务范围 （一）广西大学信息网络中心负责运营的各重要业务系统的Oracle、SQL Server、MySQL、达梦数据库和其他数据库。包括但不限于现有4套Oracle RAC集群（数字校园主库、中间库、网上办事大厅、一卡通）、1套SQL Server（一卡通）、2套MySQL主从库（主站与站群）和1套Oracle单机库（计费系统）；包含服务期内新增的Oracle、SQL Server、MySQL以及其它主流数据库。 （二）广西大学信息网络中心负责运营的校级虚拟化平台。包括但不限于现有4套平台（包括校园网生产集群、教学集群，网上办事大厅、一卡通、主站与站群、网管与计费系统、国产数据库集群、海光2026等集群），不少于50台物理服务器，不少于1400台虚拟机，版本有VMware vSphere5.X/6.X、H3C CAS等；包含服务期内新增的VMware以及国产虚拟化平台。包括虚拟化平台涉及的服务器、存储阵列与光纤交换机等设备（设备故障涉及的备件更换除外）。 （三）双周巡检、运维中国-东盟研究院机房的1套云轴ZStack云平台，包括68台机架式服务器、4台GPU服务器与6台存储设备（设备故障涉及的备件更换除外）。对原有机房设备进行资产梳理，整理云平台的计算集群、分布式对象存储集群、GPU集群与超融合集群的资源配置、虚拟机清单与资源使用情况，在目前硬件条件下对各物理与虚拟资源进行调整优化。 （四）月巡检运维北校园机房的1套华为虚拟化平台，包括27台机架式服务器与3台存储设备（设备故障涉及的备件更换除外）。对原有机房设备进行资产梳理，整理虚拟化平台的资源配置、虚拟机清单与资源使用情况，对各物理与虚拟资源进行调整优化。 （五）含资源池服务器、存储、备份、云管理软件及权威DNS的设备安装部署及平台集成。 配合完成广西大学信息网络中心因工作需要安排的其他数据库和虚拟化平台运维。 2. 数据库运维服务 2.1. 日监控指标 每日至少应该检查以下内容： 2.1.1.系统运行状态 （1）数据库状态，检查数据库当前处于open、mount还是close状态。 （2）客户端工具能否远程登录数据库 使用SQL Plus、PL/Sql Develop等客户端工具登录被检查数据库，测试能否正常登录。 （3）当前会话数 统计被检查数据库的当前连接会话数，与历史记录数据进行比较，判断当前会话数明显偏高、正常还是明显偏低。 2.1.2.数据库日志 （1）检查集群告警日志，查看在本监控周期内，是否产生错误信息。 （2）检查数据库实例的告警日志，查看在是否存在以”ora_”开头的错误信息。 2.1.3.数据备份情况 （1）检查备份日志文件，查看备份结束时的返回信息，确认备份任务是否正常完成。 （2）记录当前备份作业的起止时间，与历史数据进行比较，判断备份任务耗时是否处于正常范围。 2.1.4.文件系统空间使用情况 （1）查看数据库安装目录所在文件系统的空间使用情况，一般空间使用率在80%以下属于正常。 （2）查看归档日志所在文件系统的空间使用情况，应根据数据库承载业务不同合理配置归档空间大小。 2.1.5.集群运行情况 （1）检查每个节点上的数据库实例运行状态，确认每一个实例是否都处于running状态。 （2）检查集群内每个节点上的ASM服务，确认vip、listener、ONS等关键服务是否正常。 （3）检查集群CRS状态，确认CRS各子服务是否处于online状态。 2.1.6.备库运行情况 检查Dataguard备库的日志应用情况（如有），是否为正常状态，日志传输和应用延迟是否在5分钟以下。 2.2. 月监控指标 每月的第一周，完成月监控指标的检查，并根据检查结果，月监控指标至少包含以下内容： 2.2.1.系统重要文件 检查下列文件是否存在，文件的属性是否正常，包括spfile 参数文件、控制文件、网络配置文件（sqlnet.ora、tnsnames.ora等）、listener配置文件、orapwd口令文件等。 2.2.2.数据库统计信息采集 （1）检查数据库统计信息采集作业的执行日志信息，确认该作业是否正常执行。 （2）检查表、索引的统计信息，确认其采集日期是否为最近一次的作业执行日期。 2.2.3.查看表空间使用情况 （1）检查表空间的使用率，对于用来存储业务数据、更新较为频繁的表空间，其使用率一般应控制在90%以内。 （2）对照历史记录数据，计算本监控周期内表空间的增长速度，与历史数据比较，判断其增长速度是否处于正常范围之内。 2.2.4.日志文件大小检查 检查各日志文件的大小，包括监听日志、告警日志、各类跟踪日志。 2.3. 年监控指标 每年12月上旬，对于使用了分区表技术的数据库，应对照分区表分区条件的设置情况，检查分区表当前状况，确认是否缺失分区，是否需要新建下一年度的分区。 2.4. 备份系统运行检查 定期对备份系统进行一次全面的检查，检查项至少包括以下内容： 2.4.1.备份软件运行状态 通过查看备份软件的日志文件、管理界面等方式，检查上一监控周期内，备份软件是否发生故障或错误。 2.4.2.备份服务器状态 通过查看服务器状态指示灯、硬件运行日志、操作系统日志等手段，检查备份服务器是否存在硬件故障或操作系统级别的软件故障，确认备份服务器是否处于正常状态。 2.4.3.备份数据存储设备状态 通过查看备份数据存储设备的状态指示灯、硬件运行日志等手段，检查数据存储设备是否存在硬件故障，确认备份数据存储设备是否处于正常状态。 2.4.4.介质/存储池使用情况 通过备份软件的管理控制台，查看介质/存储池空间使用情况，以及上一监控周期内，介质/存储池的使用增长情况。 2.4.5.备份软件catalog自身备份情况 2.5. 数据库健康检查 定期对所有数据库做一次健康检查，检查内容至少包括以下方面： 2.5.1.数据库基本状况 （1）实例状态 实例状态必需始终保持在open状态。 （2）服务进程 数据库服务器上一些关键的进程，如SMON、PMON、CKPT、DBWn、LGWR等进程必需存在。 （3）监听进程 数据库服务器上所有监听进程必需存在，且所有监听进程保持在Ready状态。 2.5.2.数据库日志文件 （1）告警日志文件 检查日志文件中当前时间段是否有较严重的告警和错误，特别是产生了跟踪文件或者核心转储文件的告警和错误。 （2）核心转储目录 关注核心转储产生频率较高的原因，避免核心转储文件过度消耗系统关键位置的空间。 （3）用户mail的数量 避免因配置问题造成root、oracle等系统用户mail数量过度增长，消耗系统关键位置的空间。 2.5.3.数据库对象状态 （1）控制文件状态 检查控制文件是否缺失。 （2）在线日志状态 检查在线日志文件的切换频率，避免出现因切换频率过高造成的检查点不能完成的情况。 （3）表空间状态 所有表空间状态是否正常。 （4）数据文件状态 所有数据文件必需保持在Online或System状态，重点关注处于Offline或者Recover的数据文件。 （5）表、索引、存储过程、触发器、包等对象的状态 检查数据库对象是否处于Invalid状态。 2.5.4.数据库相关资源使用情况检查 （1）初始化参数 当前参数值与初始化文件中的参数值应保持一致，不一致的参数值必需在合理范围内。 （2）数据库连接情况 远程能够正常连接数据库，当前总连接数在合理范围内。 （3）系统磁盘空间 系统关键位置磁盘空间和inode使用率应小于80%。 （4）表空间使用情况 检查表空间的每个数据文件的剩余空间，结合业务数据增长量，避免出现空间不足的情况。 2.5.5.备份任务执行情况检查 （1）备份数据增长情况 检查备份数据占用的空间，关注空间异常增长的备份任务。 （2）备份时间窗口变化情况 关注备份时间窗口的变化，避免出现备份时间窗口与正常业务时间窗口重合。 2.5.6.数据库性能检查 （1）数据库等待事件 重点关注处于TOP10等待事件。 （2）cpu使用率 cpu使用率保持在80%以下。 （3）高速缓冲区命中率 高速缓冲区的命中率保持在98%以上。 （4）共享池命中率 共享池的命中率保持在95%以上。 2.6. 其他运维支撑服务 2.6.1.驻场服务 在技术服务团队中指派一名技术工程师在广西大学提供5×8小时的驻场服务（按照广西大学的作息时间，与信息网络中心人员同步上下班）。驻场服务的内容包括但不仅限于本项目包含的技术支持和服务内容，并协助信息网络中心人员完成日常运维工作。同时，驻场工程师作为项目的总接口人，7×24小时接受用户提出的服务要求，并对用户的要求进行全程跟踪，及时向用户反馈处理情况。 2.6.2.远程技术支持服务 远程技术支持服务类型包括： （1）电话技术支持服务：利用服务热线或者服务人员的联系电话进行相关技术支持； （2）邮件技术支持服务：利用电子邮件对用户在设备使用过程中遇到的各种问题进行技术支持； （3）网络即时通讯技术支持服务：利用微信、QQ等工具，进行便捷的使用指导和相关的技术支持； （4）远程登录协助服务：利用VPN等远程登录控制技术，及时处理各种问题。 2.6.3. 重大活动期间现场值守服务 当遇到重大活动（如两会、校庆、攻防演练等）需要提供临时性的现场保障服务时，由二线技术人员按用户要求提供现场值守服务，保障服务范围内的系统正常运行。同时，在需要现场保障服务的三天前，提前对所有设备与系统进行临时性健康检查，排除安全隐患，以做到万无一失。 2.6.4. 数据库资产梳理服务 对广西大学的数据库资产信息进行了全面梳理，采用机器扫描和人工排查相结合方式，完成各业务系统的数据库资产梳理。最终形成包括数据库类型、版本、配置、服务器、IP地址、端口号、操作系统、应用系统、关联存储设备、责任人等信息的信息资产清单。对照清单，对现有数据库服务器进行规范化的标注，查漏补缺；定期核对和更新清单。 2.6.5. 信息安全改进建议服务 在全面梳理信息化资产信息的基础上，根据信息化系统现状，针对数据库方面的信息化安全建设，提出合理化的改进建议，并协助用户对数据库系统进行安全整改。 2.6.6. 无厂家偏向的技术咨询服务 信息技术的发展日新月异，中标人二线技术人员应为用户提供数据库建设方面的技术咨询服务，针对用户需求和应用场景定制相应的技术方案，也可以协助用户对不同厂家的解决方案进行对比、测试，向客户提出合理化建议，以找到更优更合适的技术方案。 3. 虚拟化平台运维服务 3.1. 虚拟化平台运行监控 （1） 每天利用云管理中心和Zabbix监控平台监控虚拟化平台的运行状态，包括但不限于：1）虚拟化平台物理服务器资源使用情况，主机是否有告警，集群资源是否已均衡；2）虚拟化平台网络资源使用情况，网络带宽是否有瓶颈，是否有网络冗余；3）虚拟化平台存储资源使用情况，存储空间使用率是否过高，存储I/O延迟是否超过20ms；重要业务虚拟机的运行情况，包括CPU、内存、网络、磁盘使用率等。 （2）检查虚拟化平台告警日志信息，是否存在影响平台/业务稳定的问题或隐患。 （3）每日巡检一次数据中心，检查机房各设备的运行情况与机房环境，包括检查设备状态灯是否异常、机房温湿度是否在正常范围等。 （4） 监控虚拟机快照保留时间是否过长，如果超过30天，及时清理。 （5）每月提供虚拟化平台资源使用情况报告。 3.2. 虚拟化平台健康检查 每月提供一份虚拟化平台健康检查报告，通过对虚拟化平台的运行数据进行收集分析，主要从健康状态、系统风险和系统效率三个方面进行数据分析与总结。综合VHA和第三方工具，检查虚拟平台的架构和配置，评估虚拟化核心组件的容错能力，以确保虚拟化平台的稳定性。 3.3. 虚拟化平台日常操作 （1）接受广西大学各业务部门、二级学院的虚拟资源申请，审批通过后，部署并开通虚拟机资源，配合业务部门进行测试，根据业务部门需求关闭或回收虚拟机资源，定期检查是否有资源超期使用情况。 （2）根据业务系统运行要求执行虚拟化主机及虚拟机的日常操作任务，包括虚拟化主机和虚拟机的开关机、CPU、内存与存储资源调整、网络配置、紧急断网、强制重启等。 （3）虚拟化平台资产和配置管理，及时更新虚拟化平台信息记录文档。 3.4. 虚拟化平台故障处理 （1）虚拟化主机故障时，将虚拟机迁移到其他主机，保障虚拟机的稳定运行。并协调解决服务器故障。 （2）如遇虚拟机故障，应在响应时间要求内处理故障，确保虚拟机正常运行。 （3）如遇虚拟机系统需要启用备份系统进行恢复时，应在恢复后和业务检查业务是否恢复并做好恢复记录。 （4）当发生系统故障需要第三方进行升级，或者当需要第三方进行系统维护时，协调第三方的维护工作，确保业务系统及时恢复，并对维护工作进行记录和跟踪。 3.5. 虚拟化平台安全管理 （1）每周定期进行虚拟化平台的安全检查，包括高危漏洞检查、病毒检查、用户访问权限检查等。 （2）在有重要安全补丁推出的时候主动向客户提出补丁安装建议。在对关键系统进行补丁安装前，先在测试环境中进行测试，在确认不影响平台及其上的应用系统正常运行后再安装。 （3）检查重要业务系统的防病毒软件安装情况，并定期检查病毒库版本。 （4）根据用户的要求对虚拟化平台帐号进行管理，统一授权和账号管理策略，防止被非法使用。 （5）记录访问日志和操作日志，定期进行日志分析，制定安全加固和改进措施。 3.6. 性能优化建议 定期（每季度）提供虚拟化系统的利用率、资源使用统计和历史运行趋势分析、性能分析，提供系统性能优化建议、资源扩容建议。 3.7. 虚拟机备份与恢复 （1）根据不同业务系统的备份需求，制定相应的虚拟机备份策略，配置备份任务，执行数据备份，并对备份结果进行验证，确保虚拟机备份成功。 （2）每日备份虚拟化平台管理中心数据库，保留最近一周的备份。 （3）根据用户需要，必要时执行虚拟机整机恢复或部分文件恢复。 （4）虚拟机备份监控：监控数据备份的完成进度和时间并记录；定期检查监控备份空间的容量。 3.8. 现场技术支持服务 中标人提供及时的现场技术支持服务。现场服务的内容包括但不仅限于本项目包含的技术支持和服务内容，并协助信息网络中心人员完成日常运维工作。同时，指派一名工程师作为项目的总接口人，7×24小时接受用户提出的服务要求，并对用户的要求进行全程跟踪，及时向用户反馈处理情况。 3.9. 远程技术支持服务 远程技术支持服务类型包括： （1）电话技术支持服务：利用400服务热线或者服务人员的联系电话进行相关技术支持； （2）邮件技术支持服务：利用电子邮件对用户在设备使用过程中遇到的各种问题进行技术支持； （3）网络即时通讯技术支持服务：利用微信、QQ等工具，进行便捷的使用指导和相关的技术支持； （4）远程登录协助服务：利用VPN与远程登录控制技术，及时处理各种问题。 3.10. 重大活动期间现场值守服务 当遇到重大活动（如两会、校庆、攻防演练等）需要提供临时性的现场保障服务时，由二线技术人员按用户要求提供现场值守服务，保障服务范围内的系统正常运行。同时，在需要现场保障服务的三天前，提前对所有设备与系统进行临时性健康检查，排除安全隐患，以做到万无一失。 3.11. 信息化资产梳理服务 （1）对信息网络中心的信息化资产信息进行了全面梳理，采用机器扫描和人工排查相结合方式，完成服务器、存储设备（含光纤交换机）、网络与安全设备及虚拟化平台业务虚拟机等设备和系统的信息化资产梳理。最终形成包括位置信息、设备类型、型号配置、IP地址、端口号、操作系统、应用系统、责任人等信息的信息资产清单。对照清单，对现有系统和机房设备进行规范化的标注，查漏补缺；定期核对和更新清单。 （2）收集整理并画出虚拟化平台的网络拓扑图、SAN拓扑图等图表，同时整理好各重要业务系统的架构图。 3.12. 信息安全改进建议服务 在全面梳理信息化资产信息的基础上，根据信息化系统现状，对网络、系统、数据等方面的信息化安全建设，提出合理化的改进建议，并协助用户对虚拟化平台进行安全整改。 3.13. 一站式运维服务 （1）中标人为广西大学数据中心的服务器、存储阵列、网络设备、虚拟化平台、重要业务系统等软硬件设备提供一站式的运维服务，包括但不限于设备故障报修、人员沟通、现场协助、服务报告归集等。 （2）对于在原厂家维保服务期内或者由第三方维保的设备或系统，协助用户进行每日巡检，发现问题时及时联系原厂商或第三方服务热线报修并报告用户，跟进维修进度并协助维修人员进行问题处理，处理完毕后要求维修人员提交服务报告并报告用户。 对于已经没有原厂家或第三方维保的的设备，根据设备的重要程度，对于影响业务运行的紧急故障，中标人技术人员主动提供协助，必要时在得到用户同意后可优先垫资提供备件进行设备修复；对于未影响业务运行的一般性问题，中标人技术人员可以提供技术支持，协助用户尽快解决问题。 （3）每季度汇总服务情况，形成现场服务总结报告提交给用户。 3.14. 无厂家偏向的技术咨询服务 信息技术的发展日新月异，中标人二线技术人员可为用户提供信息化建设方面的技术咨询服务，针对用户需求和应用场景定制相应的技术方案，也可以协助用户对不同厂家的解决方案进行对比、测试，向客户提出合理化建议，以找到更优更合适的技术方案。 4. 服务标准与响应时间要求 为了规范运维工作和人员服务，使运维人员操作标准化，避免人为操作不当引起的重大、关键运维事故。 本服务标准是作为运维服务的基本依据，中标人的服务人员须严格遵守执行。 4.1. 服务行为准则 （1）认真负责，遵循首问责任制。（2）不抱怨，不推诿，不拖拉。（3）预防性维护为主，故障性维护为辅。（4）热情服务，主动协助。 4.2. 服务标准 （1）日常巡检标准：①每日巡检所有机房设备运行状况，对数据库、虚拟化平台以及关联设备进行健康检查。②借助自动化监控系统，及时发现问题和提出处理方案。③每日对数据备份情况进行检查。 （2）日常操作规范标准：①凡事有备份，可回退。②日常操作确认机制，所有操作在测试环境验证后再执行，危险操作需多人确认。③按方案步骤执行，避免乱操作。 （3）文档规范化：①规范日常巡检、故障处理、配置调整、基础信息文档。②规范日报、月报、季报、年报文档。 （4）故障响应及解决时间要求：①日常巡检过程钟发现故障，应第一时间向用户上报；除现场服务外，提供7*24小时电话支持。针对数据库与虚拟化平台故障、系统崩溃、数据丢失、机房停电等重大事故，具备应急预案，并按要求进行应急演练。 ②故障响应，针对数据库与虚拟化平台故障，按照不同等级，明确故障的解决时间表： 故障等级 响应时间 故障恢复时间 1级：紧急问题 表现：系统崩溃，业务停滞，数据丢失，访问中断 立即响应 10分钟内提供故障处理方案 1小时 2级：严重问题 表现：部分服务失效，影响系统正常运行，影响正常访问 10分钟内响应 30分钟内提供故障处理方案 2小时 3级：较严重问题 表现：出现报错或报警，但业务能继续运行且性能影响较小 20分钟内响应 2小时内提交故障处理方案 4小时 4级：普通问题 表现：技术功能，安装或者配置咨询，或其他不影响业务的预约服务 30分钟内响应 6小时内提交处理方案 12小时 5. 服务团队要求 数据库和虚拟化平台作为承载广西大学各重要业务系统的关键基础环境，其重要性非常高，需要有专业化的并具备相关运维经验的技术人员来提供运维服务。中标人须为本项目配备多名经验丰富的人员组成维护服务团队，如下： 序号 岗位 专业要求 数量 工作经验要求 1 驻场工程师 计算机相关专业专科或以上、 信息系统运行维护工程师认证、 Oracle OCP与国产数据库管理员认证 1 5年以上信息化运维经验，具备数据库与虚拟化平台运维服务经验，具有国内外数据库认证证书 2 一线工程师 计算机相关专业本科或以上、 服务器产品工程师认证、 国产数据库管理员认证、 CISP注册信息安全专业人员 1 8年以上信息化运维经验，具备虚拟化平台、服务器与存储运维服务经验 3 二线工程师 二线运维人员具有以下认证： Oracle OCI实施专家认证 CISP注册信息安全专业人员 2 10年以上IT运维服务经验且具有两个以上厅级单位大型数据库运维经历 4 项目经理 项目经理认证 1 5年以上项目管理经验 6. 现场技术培训服务 由中标人二线技术人员提供不少于1次现场技术培训服务，培训环境由广西大学提供支持，不限培训人数。 培训课程内容如下（可根据采购人需要调整）： 序号 培训名称 培训内容 培训时长 1 数据库基础培训 1）Oracle数据库介绍 2）Oracle数据库体系结构 3）Oracle数据库安装 4）Oracle数据库日常使用 5）SQL语言简单介绍 6）Oracle数据库备份与恢复 5课时 1 虚拟化平台使用培训 1）虚拟化技术介绍 2）虚拟化平台特点 3）虚拟化平台部署 4）虚拟化平台日常使用 5）P2V服务器迁移介绍 5课时 7. 服务地点和期限 （1）服务地点：广西大学信息网络中心。 （2）服务期限自合同签订之日起1年；合同期满，如广西大学要求中标人继续提供本合同服务的，顺延至下一年度或者采购人通知停止服务之日止。顺延期间，原合同服务内容、服务费用以及甲、乙双方的责任和义务等内容不变，双方另有约定的除外。 8. 投标相关要求 （1）投标文件必须提供以下证明材料扫描件: a）根据“5. 服务团队要求”分别提供驻场工程师、一线工程师和二线工程师的身份证复印件、学历证书复印件、相应的认证证书复印件、以及符合相关要求工作经历介绍。 b）运维服务方案及服务承诺(格式自拟)。 c）公司简介和近两年签订的同类服务合同复印件(不少于2个)及同类服务一个周期内各项运维报告、月报、巡检报告。 d）以上所有人员需要提供近半年内连续三个月在投标公司的社保缴纳证明。 e）所有上传材料需要加盖公司公章。上传的文件资料提供不完整或不满足采购人要求的条件的，视为无效报价，作为无效投标处理。 （2）投标人应在签订合同与派出驻场工程师前，向采购人提供拟派驻人员与一线工程师的简历与专业证书原件，并经采购人面试合格后方能入场。若经2次面试仍未有合格派驻人员，甲方有权要求中标人派出二线工程师驻场（提供简历与专业证书原件）。服务期间若更换派驻人员，同样须经采购人面试合格后方能更换。 （2）投标文件提供现场勘查证明材料扫描件（如有）。为保障投标人充分了解项目需求的权利，可自愿到采购方现场签到进行现场考察，以充分了解项目情况及采购人的具体需求，如未进行现场勘查而导致的项目失误由投标人自行承担。投标人代理须持单位授权委托书原件、个人有效身份证原件以及投标人介绍资料（包括单位介绍、财务报表、技术人员证书与同类业绩案例）等前往。勘查完毕采购人给投标人出具现场勘查证明。 勘查时间：招标公示日至投标截止日每日上午9:00-10:30进行签到，10:30统一出发，逾时不侯； 集中地点：广西大学西校园网络大楼10楼会议室 ； 联系人：黎老师 联系电话:18677190061 （4）中标人若虚假应标，无法满足采购人实际采购需求，将予以废标处理，并保留对中标人追究相关责任的权利。 （5）中标人需与采购人签署保密协议，对工作中接触的所有资料信息保密。 9. 付款条件 自签订合同之日满180天后，经甲方验收合格，甲方在20天内支付乙方合同总额50%。维保期结束后，经甲方验收合格，甲方在20天内支付合同总额50%。款项支付前，乙方应向甲方全额开具甲方所需发票，否则甲方有权暂缓支付款项且不构成违约。 |  |
|  | 合计： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 商务要求表： |  |  |  |  |  |  |  | 响应说明 |
| 合同签订时间 |  |  | 自成交结果确定之日起5个工作日内。 |  |  |  |  |  |
| 维保服务期 |  |  | 1年 |  |  |  |  |  |
| 服务起止时间 |  |  | 合同签订之日起1年内 |  |  |  |  |  |
| 交货时间 及地点 |  |  | 交货时间：服务起算之日前完成交付。 交货地点：南宁市内采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  | 成交供应商所提供的服务经采购人验收合格后，采购人凭成交供应商开具的增值税发票按银行转账方式一次性支付合同款。 |  |  |  |  |  |